混凝土预制构件

拆解和回收利用指南

中建科技（福州）有限公司

目录

1  通用要求	1

2  拆解安全与环保要求	1

3  拆解方法	2

4  回收利用	2

1  通用要求

1.1 中建科技（福州）有限公司主营的各类混凝土预制构件的主要原材料为混凝土、钢筋、铁预埋件和塑料部件等，在报废后均具有分解回收、循环再利用的可行性。

1.2 所有产品应按照原材料类别，经非破坏性分解、准破坏性分解、破坏性分解等方式后，分别选取适应的工艺，进行分类回收再利用。

1.3所有产品可按照国家有关法律法规、标准、产品说明书及本指南要求进行拆解，并对可回收材料进行识别后，采取适宜的方式进行回收处理。

1.4 以上回收处理工作均应在保证原材料下游客户采购质量等技术要求等基础上，由有资质的机构进行回收处理，尤其是具有再制造可能性的零部件，应按照国家有关规定让具备再制造能力的企业进行循环利用。

2  拆解安全与环保要求

2.1拆解场地应设有通风、除尘、防渗等设施。宜采用环保型拆解处理设备和工具，避免对人体和环境的影响。

2.2 拆解产生的有害固态、气态、液态废弃物应按照 GB 5085.7的要求进行鉴别分类收集，并按照GB 18597、GB18599、HJ2025等国家有关法律、法规、标准的规定处置。

2.3拆解噪声应满足GB12348相关要求。

3  拆解方法

3.1 手动拆解：通过人工使用铁锤、凿子、钳子等工具，对混凝土预制构件进行拆解。该方法效率较低，适用于小体积、浅层次、精细程度高的拆解过程。

3.2 机械拆解：通过使用挖掘机、破碎机、钻孔机、切割机等设备，对混凝土预制构件进行破碎、转孔、挖掘等方法以达到拆解效果。该方法效率高、安全可靠，适用于大体积、深层次、集中化的拆解过程。

3.3 爆破拆解法：通过合理的适用爆炸物，对混凝土预制构件进行爆破，使其迅速破碎。该方法适用于大体积、深层次的拆解过程，但需要专业的技术人员和安全措施，一般情况下不推荐使用。

3.4 水压拆解法：通过高压水枪对混凝土预制构件进行冲击，使其迅速破碎。该方法适用于小体积、浅层次的拆解过程，但需要专业的水压设备与技术。

4  回收利用

混凝土预制构件拆解后，可分离出废弃混凝土、混凝土废渣、钢筋、铁预埋件、塑料等废料，并进行回收利用。

4.1 废弃混凝土：

4.1.1经分拣、粉碎、煅烧等工序后，作为再生原料重新投入生产，用于生产相应强度等级的混凝土、砂浆或制备诸如砌块、墙板、地砖等建材制品；

4.1.2 通过分离骨料和水泥组分，添加固化材料后用于公路路面基层、面层、土基等；

4.1.3经细磨、煅烧后作为土壤改性剂。

4.2 混凝土废渣：可通过相关正式渠道用于土地回填等。

4.3 钢筋、铁预埋件：可回收至相关正规企业重新进行直接再利用或回炉熔炼加工。

4.4 塑料：可回收至相关正规企业重新进行再利用。

4.5 其他废料：视具体情况进行回收利用。